BY9800-B标定手册

1按”目/C”键，  显示“参数设置“界面。

2按2系统设置，  显示请输入密码“000000”。

3输入密码6个“111111”，按“确认”键，显示“系统设置“。

4按”1”系统标定，  显示系统标定界面，注意1-3号参数请不要按。

5空秤时，按“4”键，零位确认，确认成功显示“完成”。

6挂起砝码，等5秒钟，稳定后，按“5”键，然后输入“砝码值”(如100kg就按“100”)，按“确认”键。

7按“目/C”键3次，退回称量界面，就会显示砝码分量。